Телефонная приставка (автодозвон) DIAL 07F.

Инструкция по установке  и программированию.

Приставка  позволяет перепрограммировать номера уведомляемых абонентов  и текст  тревожного сообщения  неограниченное количество раз.

Установка  устройства.

Внимание: Все электронные элементы в устройстве чувствительны к статическому электричеству.

Приставку следует разместить в закрытом помещении, защищенном от нагрева и проникновения влаги месте.

Напряжение питания приставки следует включать после выполнения всех электрических соединений и установки всех перемычек

Назначение и функции перемычек.

Заводская установка:

- приставка не отвечает на запросы снаружи

- работает с телефонной станцией, которая не изменяет полюса питания после ответа абонента

- тревожное сообщение передает дважды

- время ожидания ответа телефонной станции (длинный гудок) -8 секунд

- тревога вызывается длительным импульсом (>4сек.) на входе А1

Перемычки Z2, Z3, Z7 - не использованы.

Перемычка  Z1 - управляет функцией ответов на запросы снаружи

a) замкнутые контакты      - приставка не отвечает на запросы

b) разомкнутые контакты -  приставка отвечает на запрос снаружи при включенной функции автотест

Перемычка  Z4 - определяет тип телефонной станции

a) замкнутые контакты      -  телефонная станция не подтверждает ответ абонента изменением полюсов питания

b) разомкнутые контакты - телефонная станция изменяет полюса питания при ответе абонента

Перемычка Z5 - определяет количество повторов тревожного сообщения

a) замкнутые контакты      - сообщение повторяется дважды

b) разомкнутые контакты - сообщение повторяется пять раз

Перемычка Z6 - определяет максимальное время ожидания ответа телефонной станции (длинный гудок)

a) замкнутые контакты      - время ожидания 8 секунд

b) разомкнутые контакты - время ожидания 20 секунд

Перемычка Z8 - определяет минимальную длительность импульса на входе А1, вызывающего тревогу

a) замкнутые контакты      - импульс >4 секунд

b) разомкнутые контакты - импульс >0.5 секунды

Перемычка Z9 - определяет тип потенциала вызывающего тревогу  (U - напряжение питания приставки)

a) замкнутые правые контакты - тревога вызывается подачей на вход А1 напряжения меньше чем 0.2U или замыкание входа с минусом питания резистором от 0 до 2000 Ом. Замыкание входа  резистором выше 7500 Ом или подача напряжения выше 0.4 U не вызовет тревоги.

b) замкнутые левые контакты - тревога  вызывается подачей на вход А1 напряжения выше 0.75U или замыкания входа с плюсом питания резистором меньше чем 2000 Ом. Замыкание тревожного входа с плюсом питания резистором выше, чем 7500 Ом или подача на вход напряжения меньше 0.4U не вызовет тревоги.

Не подключенный тревожный вход в обоих случаях не вызывает тревоги.

Питание приставки.

Приставка нуждается в непрерывном питании постоянным  стабилизированным напряжением от 10 до 15 Вольт. Пропадание напряжения питания вызывает потерю текста тревожного сообщения, памяти телефонных номеров, а также кодов пользователя и установщика, переводя коды в заводскую установку (код пользователя 0000, код установщика 1234).

Подключение телефонной линии.

Ввод телефонной линии следует подключить к клеммам 4 и 7, а телефонный аппарат к клеммам 5 и 6. Такой способ подключения не позволяет заблокировать передачу тревожного сообщения поднятием трубки параллельного телефонного аппарата, так как приставка в момент тревоги отключит все параллельные аппараты.

Возможно подключение приставки в параллель к уже имеющимся телефонным аппаратам (клеммы 4 и 7), но при этом возможна блокировка передачи сообщения и прослушивания в параллельных аппаратах импульсов набора телефонного номера генерируемых приставкой.

Подключение линии блокирующей тревогу.

Прекращение передачи тревожного сообщения и блокировка входа А1  осуществляется подачей на вход AL. BLK. (клемма 10) напряжения меньше чем 3В или замыканием его с минусом питания резистором от 0 до 1000 Ом минимум на 64 мс.

Подача напряжения больше чем 5В или замыкание на минус резистором с номиналом выше, чем 5000 Ом не блокирует тревогу.

Предохранение от  открывания крышки приставки.

Нормально замкнутые клеммы 8 и 9  (ANTI SABOTAZ) размыкаются при открывании крышки приставки.

Включение питания приставки.

После включения питания приставка включает все светодиоды, информируя о том, что необходимо ввести код установщика и закончить его знаком #. Приставка перейдет в режим программирования. Заводской код установщика 1234, код пользователя 0000, автотест включен.

Режимы работы приставки.

Приставка может находиться в одном из трех режимов:

- режим ожидания, контролируется вход А1

- режим программирования

- режим тревоги

Режим программирования.

Вход в режим программирования осуществляется набором

#  код установщика #, при этом зажигается светодиод PROG. В этом режиме становится доступным вход в ячейки программирования путем набора * и номера соответствующей ячейки. При правильном наборе светодиод PROG начнет мигать, сигнализируя о необходимости ввода информации. Выход из ячейки без сохранения изменений осуществляется набором  * *, запоминание записанной информации - набором #. Правильный ввод информации сопровождается секундным звуковым сигналом.

Приставка одновременно указывает на ошибки, возникшие при программировании. Сигнализация ошибки производится включением всех светодиодов определенное количество раз с генерацией коротких звуковых сигналов. Номер ошибки определяется количеством включений и звуковых сигналов.

- Ошибка №1 - нажата неправильная клавиша (неправильная программная операция)

- Ошибка №2 - в памяти нет телефонных номеров

- Ошибка №3 - нет абонента с таким порядковым номером

- Ошибка №4 - закончилась память телефонных номеров

- Ошибка №5 - слишком длинный телефонный номер

- Ошибка №6 - ошибочный код

- Ошибка № 10 - ошибка в ОЗУ, необходимо отключение питания.

Если в режиме программирования в течение 3 минут не была нажата ни одна клавиша, приставка автоматически переходит в режим ожидания.

Запись телефонного номера.

*1 телефонный номер #

Каждый телефонный номер может состоять максимум из 16 знаков. Знаком может быть цифра  от 0 до 9,  а также знак паузы П (знак паузы вводиться нажатием * #). К каждому номеру автоматически дописывается знак начала и знак конца. Для записи телефонных номеров отведено 64 ячейки памяти. Можно запрограммировать такое число абонентов чтобы сумма цифр номеров, со знаком П и знаками конца - начала не превышала 64. Например, для семизначного номера необходимо девять ячеек памяти. Каждому абоненту присваивается порядковый номер. У первого абонента номер 1, каждый последующий получает возрастающий порядковый номер.

Примечание.

Знак П ожидает длинный гудок, ответ станции, время,  установленное перемычкой Z6. Знак П может быть использован при междугородних звонках. Продлить время можно, программируя поочередно два и более знаков П.

Просмотр записанных номеров .

* 2  Н - просмотр н-того номера Н (1-5)

* 2  0  - просмотр всех номеров

* 2  9  - просмотр последнего номера

Просмотр номера производиться счетом  коротких звуковых сигналов и миганий светодиода TEST . Знак П отображается поочередно включающимися светодиодами :TEST, PROG, WATCH, ALARM. Во время просмотра светодиод PROG гаснет. В случае просмотра всех номеров, абоненты разделены мигающим светодиодом PROG. Клавиша # прекращает просмотр.

Сброс телефонного номера.

* 3 Н - сброс н-того номера (1-5)

* 3 0  - сброс всех номеров

* 3 9  - сброс последнего номера

Сброс номера  влияет на организацию порядка номеров. Например, сброс второго номера приводит к тому что третий номер становиться вторым, а четвертый третьим и т.д.

Запись тревожного сообщения.

* 4 - начинает запись сообщения

Во время записи мигает светодиод PROG и каждую секунду зажигается светодиод TEST. Максимальное время записи - 14 секунд.

Если тревожное сообщение не записано, то во время тревоги будет передаваться модулированный  звуковой сигнал.

Прослушивание тревожного сообщения.

* 5 - начинает прослушивание сообщения

Имеется возможность прослушать сообщение с помощью наушников включенных в соответствующее гнездо. Прослушивание можно прекратить нажав #.

Управление функцией Автотеста.

* 6 1 - включает функцию автотеста

* 6 2 - выключает функцию автотеста

Включенная функция автотест производит каждые 15 минут контроль приставки и наличия ответа станции при поднятии трубки (длинный гудок). Все неисправности  в приставке, а также отсутствие ответа станции вызывают генерацию звукового сигнала  и мигание светодиода TEST в течение 20 секунд. Имеется возможность управлять функцией автотеста с помощью кода пользователя.

# код пользователя # 1 # включает автотест

# код пользователя # 0 # выключает автотест

Программирование кодов установщика и пользователя.

Каждый код может состоять максимум из 6 цифр (0...9).

* 7 новый код установщика # новый код установщика #

* 8 новый код пользователя # новый код  пользователя #

После первого нажатия  # слышны два коротких сигнала, можно вводить код повторно, после второго нажатия # код записывается в память.

Выход из режима программирования.

* 9 - переход из режима программирования в режим ожидания

При выходе из режима программирования осуществляется однократный автотест.

Тест тревоги.

* 0 - вызывает тест тревоги

Прекращение теста осуществляется также как  и настоящей тревоги.

# код пользователя #.

Режим тревоги.

Если тревога не заблокирована через клемму 10 (AL.BLK), то при подаче сигнала тревоги на вход А1 начинается процесс уведомления абонентов следующим образом: приставка обзванивает абонентов по порядку, передавая тревожное сообщение 2  или 5 раз (см. перемычку  Z5). Этот  процесс повторяется дважды. После этого приставка в течение 60 минут не реагирует на сигналы тревоги на входе А1.

Снятие тревоги.

# код пользователя #

После набора  этой комбинации приставка переходит в режим ожидания. Тревога может быть также снята через клемму 10.

# код установщика #

После набора этой комбинации приставка переходит в режим программирования. При трех неправильных попытках ввода любого кода, приставка блокируется на 75 секунд. После истечения этого времени приставка активизируется и можно снова вводить код. На каждую попытку ввода кода отводится 30 секунд. По истечению  этого времени попытка считается неудачной.

Функция ответов на запрос снаружи.

Пользователь приставки может получить информацию о положении на объекте. При приеме приставкой  8 сигналов вызова (звонков), приставка соединяется с линией и в течение 20 секунд передает звуковой сигнал. Если приставка находиться в режиме тревоги сигнал будет модулированным, если в режиме ожидания - длительным.

Функция ответов на запросы работает при снятой перемычке Z1 и включенном автотесте.

Замечания по  эксплуатации.

Кратковременные пропадания напряжения питания или его изменения выше установленных пределов может быть причинами нарушений работы приставки.

Технические данные.

Напряжение питания 10...15 Вольт

Ток в дежурном режиме 35 мА

в остальных режимах  может достигать 70 мА